Manual do Usuário - Controle de bomba

# Especificações Técnicas

## Alimentação

Tensão de entrada: 8-16V DC (sistema automotivo)

Consumo: Variável conforme carga conectada

## Sensor de Pressão (MAP)

Range de operação: 15-700 kPa absoluto (0.15 - 7bar) (gauge/relativo)

Tipo: MPX5700AP (pressão absoluta, convertida para gauge)

## Saídas PWM

Canais: 2 saídas independentes

Controle: Percentual da tensão de alimentação

Pressão baixa (0.4 bar): 70% da tensão de entrada

Pressão alta (0.6 bar): 100% da tensão de entrada

Valores intermediários: interpolação linear

## Monitoramento de Corrente

Canais: 2 sensores independentes (ACS772LCB-050B)

Range: 0-45A Máxima medida pelo sensor por canal (unidirecional)

# Conector de Interface

## Pinagem do Conector - vista traseira

| Pino | Sinal |
| --- | --- |
| 1 | VCC |
| 2 | GND |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 | Entrada PWM para modo slave |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 | Sinal de Proteção (desliga saída) |
| 16 |  |

+12 = +Bateria

S1 S2 = Saída para bomba 1 e 2 - acionamento por negativo

GND = Negativo bateria

# Sistema de Proteção por Corrente

O sistema possui proteção progressiva que nunca desliga completamente a bomba (crítico para motor em funcionamento).

## Níveis de Proteção

Corrente

Nível

Ação

Redução de Potência

0-25

A

NORMAL

Operação normal

0

% (potência plena

)

25-30

A

WARNING

Alerta inicial

30

% de redução

30-35

A

HIGH

Corrente alta

40

% de redução

35-40

A

CRITICAL

Corrente crítica

50

% de redução

>40

A

FAULT

Falha detectada

50

% mantido (mínimo seguro

)

>45

A

EMERGENCY

Emergência

Desligamento completo*

*EMERGENCY: Indica curto-circuito ou sobrecarga severa (sensor próximo ao limite de

50

A

)

# Indicação Visual - LED RGB

O LED indica o estado do sistema em tempo real pela cor e comportamento:

## Cores Sólidas (operação normal)

Cor

Significado

Verde

Corrente baixa (0-25A) - operação normal

Verde→Amarelo

Corrente moderada (25-30A) - entrando em warning

Amarelo→Laranja

Corrente elevada (30-35A) - proteção ativa

Laranja→Vermelho

Corrente alta (35-40A) - proteção crítica

## Piscando (situações críticas)

Comportamento

Significado

Ação Necessária

Pisca lento

(1Hz)

FAULT - Corrente >40A

Verificar carga/fiação

Pisca rápido

(5Hz)

EMERGENCY - Corrente >45A

Verificar curto-circuito

Pisca azul

(2Hz)

Desligamento por segurança externa

Verificar entrada D8

# Entrada de Segurança Externa Pino 15

## Função

Permite que sistemas externos (ECU, relé de segurança, etc.) desliguem imediatamente as saídas.

## Configuração

Pino: 15 (ativo em LOW - pull-up interno)

Ação: Quando ativada, força saídas para 0V imediatamente

Indicação: LED pisca em azul enquanto ativa

## Comportamento

Quando a entrada de segurança é acionada:

- Saídas PWM vão para 0% instantaneamente (sem rampa)

- LED pisca em azul

- Mensagem no serial: "EXTERNAL SAFETY ACTIVE"

- Sistema retoma operação normal quando entrada é liberada

# Entrada de Segurança Externa Pino 7

## Função

Conectar PWM de entrada, ligado na saída de uma ECU externa para que a placa atue como slave, somente reproduzindo o PWM de entrada nas duas saídas

## Configuração

Pino: 7 - PWM 25Hz

Ação: Quando tiver sinal de PWM no pino 7 entra em modo slave.

Indicação:

## Comportamento

Ao detectar PWM na entrada 7, entra em modo slave, onde reproduz o mesmo sinal nas duas saídas S1 e S2.

# Observações Importantes

## ⚠ Proteção Crítica

O sistema NUNCA desliga completamente a bomba em níveis NORMAL-FAULT

Apenas em EMERGENCY (>45A) ocorre desligamento completo

Proteção progressiva reduz corrente gradualmente

## 🔧 Operação Normal

LED verde = tudo OK

Transição de cores = sistema adaptando à carga

Corrente típica: 15-25A em operação normal

## 🚨 Atenção Necessária

LED piscando vermelho = verificar carga e fiação

LED piscando azul = entrada de segurança ativa

Corrente >30A = investigar causa

## 📊 Adaptação Automática

Sistema ajusta saída baseado em:

- Pressão MAP (0.4-0.6 bar)

- Tensão de alimentação (8-16V)

- Corrente monitorada (proteção)

Saída é sempre um percentual da tensão de entrada

Exemplo: 80% em 12V = 9.6V / 80% em 14V = 11.2V

# Resumo - O que Observar

✅ Normal: LED verde sólido, corrente <25A

⚠ Atenção: LED amarelo/laranja, corrente 25-35A

🔴 Crítico: LED vermelho ou piscando, corrente >35A

🔵 Segurança: LED azul piscando, entrada 15 ativa